Администрация городского округа Среднеуральск

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение –

средняя общеобразовательная школа № 6

с углубленным изучением отдельных предметов

624071, г. Среднеуральск, ул. Лермонтова, 6

(34368) 7-54-17, 7-46-04

Примерная контрольно – измерительная работа

по ФИЗИКЕ

11 класс (I полугодие)

Время выполнения 40 минут.

Часть 1.

1.  Магнитное поле создается

1) электрическими зарядами                         2) магнитными зарядами

3) движущимися магнитными зарядами       4) любым телом

2. Легкое проволочное кольцо подвешено на нити (см. рис). При вдвигании в кольцо магнита северным полюсом оно будет:

1) отталкиваться от магнита;                2) притягиваться к магниту

3) неподвижным                                     4) сначала отталкиваться, затем притягиваться

3. Магнитный поток, пронизывающий контур, изменился на 100 Вб за 2с. Определите ЭДС индукции в контуре.

1)  50В.                             2) – 50 В.                        3) 100В.                                  4) 200В.

4. На рисунке представлен график зависимости силы тока от времени в колебательном контуре. Значения амплитуды силы тока и частоты ее изменения равны

1) 10 мА, 8 Гц          2) 10 мА, 4 Гц         3) 5 мА, 0,125 Гц          4) 5 мА, 0,25 Гц

5. Как изменится период колебания силы тока в колебательном контуре, если, не меняя его индуктивности, ёмкость конденсатора увеличить в 2 раза?

1) Уменьшится в 2 раза.             2) Увеличится в 2 раза.

3) Увеличится в 1,41 раза .        4) Уменьшится в 1,41 раза.

Часть 2.

1. В однородном магнитном поле движется со скоростью 4 м/с перпендикулярно линиям магнитной индукции провод длиной 1,5 м. Модуль вектора индукции магнитного поля равен 50 мТл. Определить ЭДС индукции, которая возникает в проводнике.

Часть 3.

1. Индуктивность колебательного контура равна 0,5 мкГн. Какой должна быть электроемкость контура, чтобы он резонировал на длину волны 300 м?

Критерии оценивания

1 часть: Каждое задание оценивается в 1 балл.

2 часть: Каждое задание оценивается в 2 балла.

3 часть: Каждое задание оценивается в 3 балла.

Максимальное количество баллов 10.

Шкала перевода суммарного балла в отметку:

| Отметка по пятибалльной шкале | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарный балл | 0-3 | 4-6 | 7-8 | 9-10 |